// 	UART Serial Communication C-Code

//	Universal Asynchronous Receiver Transmitter

//

//	uart.h

//

//	Required for both Master TX and Slave RX C-Code

//

//	EGR-338 		Spring 2023

// 	Laboratory 4.12 	Week 7

//	Wednesday February 22, 2023

//

//---------------------------------------------------------------------------------------------------

char UART_Init(const long int baudrate)

{

unsigned int x;

x = (_XTAL_FREQ - baudrate*64)/(baudrate*64);

if(x>255)

{

x = (_XTAL_FREQ - baudrate*16)/(baudrate*16);

BRGH = 1;

}

if(x<256)

{

SPBRG = x;

SYNC = 0;

SPEN = 1;

TRISC7 = 1;

TRISC6 = 1;

CREN = 1;

TXEN = 1;

return 1;

}

return 0;

}

char UART_TX_Empty()

{

return TRMT;

}

char UART_Data_Ready()

{

return RCIF;

}

char UART_Read()

{

while(!RCIF);

return RCREG;

}

void UART_Read_Text(char *Output, unsigned int length)

{

unsigned int i;

for(int i=0;i<length;i++)

Output[i] = UART_Read();

}

void UART_Write(char data)

{

while(!TRMT);

TXREG = data;

}

void UART_Write_Text(char *text)

{

int i;

for(i=0;text[i]!='\0';i++)

UART_Write(text[i]);

}